Dondurulmuş mantı tesisi

1.proses teknolojisini keşfet:

Günlük üretim kapasitemiz 960 kg olup, ekipmanlar bu kapasiteye göre seçilmiştir. Ancak akış şeması 120 kg üzerinden hazırlanacağı için, ekipmanlara ait enerji, su ve diğer ihtiyaçlar bu miktara göre her proses basamağında ayrı ayrı hesaplanmıştır

Hamur +hamur harç oranı https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/47508.pdf  reçetesine göre hazırladık A sınıfındaki mantıda en az %20 harç uluması lazım olduğunu vurgulandı.

a)hammaddeler:

Hamurun Hammaddeleri

UN

Mantı üretiminde genellikle Tip 550 baklavalık-böreklik un kullanılmaktadır.

Buğday ununda nem içeriği %15’den düşük

Ayrıca unun 20  C’ den daha aşağı bir sıcaklıkta depolanması, kesinlikle yabancı madde içermemesi ve suyu absorbe etme oranının % 60-65 değerleri arasında olması gerekmektedir(Güneydaş Biçer, 2011, s. 22).

https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/47508.pdf

SU

Mantı üretiminde kullanılacak suyun içme suyu kalitesinde olması gerekmektedir. Şehir şebeke suyu oda sıcaklığında ve un esasına göre yaklaşık % 50-55 oranında kullanılmaktadır(Güneydaş Biçer, 2011, s. 22).

https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/47508.pdf

TUZ

Mantı üretiminde un esasına göre % 2 oranında tuz kullanımı yaygındır(Güneydaş Biçer, 2011, s. 22).

İç harç için kıyma miktarının%1.5-2 oranında kullanılır. reçetemize %2katmamız uygun gördük.

https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/47508.pdf

İç Harç Hammaddeleri:

ET

Az yağlı siniri alımış çiğ dana kıyma kullanılacak. Referansta(https://ci.turkpatent.gov.tr/Files/GeographicalSigns/b2982161-08a3-4106-b698-00a6d5adf737.pdf )

300 g harç için250 g gram Az yağlı siniri alınmış çiğ dana kıyma katıldığına göre oran orantı ile hesaplasak (250*100)/300 toz kırmız biberin haçtaki yüzdesi %83.33 olduğunu buluruz. harcımız 20 kg olduğuna göre katmamız gereken miktar (20*83.33)/100=16.666kg olduğunu buluruz.

SOĞAN

İç harın %14.19 soyulmuş  ince çekilmiş ve doğal özsuyu ile birlikte iç harca katmamız gerekir.Tesisimizde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenerek fire oranı, literatürde bildirilen %10–15 aralığının üst sınırı olan %15 olarak aldık. Bu tercih, gerçek üretim koşullarındaki değişkenlikleri (soğan boyutu, işçi becerisi, mevsimsel farklılıklar) hesaba katmak amacıyla yapılmıştır (https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/4889046),

katmamız gereken miktar bu formülle hesapladık;

{Net Miktar} / (1 - {Fire Oranı})

2.838 /(1-0.15) = 3.338kg

Soğan soyma işlemi tesisimiz günlük 8 saat çalıştığı ve her saatte 3.338 kg soğan gerekeceği için menuel olması önerdik tek personel elle soyma işlemi yapar her saatte 3.338kg soğan, ardından soyduğu soğanları yine menuel bir şekilde yıkar yıkama işlemi için aşağıdaki referansa göre

https://www.researchgate.net/publication/286058961_Water_consumption_and_wastewaters_in_fresh-cut_vegetable_production

sebze yıkama işleminde ortalama yaklaşık 3.9 litre/kg su kullanılmaktır diyor.

Bu bilgiden yola çıkarak;

Saatte soyulan soğan miktarı 2.838 kg

1kg soğanı yıkamak için gereken proses suyu 3.9 litre

Saatte 2.838 kg × 3.9 litre/kg = 11.068 litre proses suyu

besin değerini ve lif yapısını korumak amacıyla bütünsel parçalama yöntemi tercih edilmiştir,bunun için blender ekipmanı

Bu yöntemde soğanlar, kıyma ile homojen bir yapı oluşturacak harca dahil edilmiştir.

https://ci.turkpatent.gov.tr/Files/GeographicalSigns/b2982161-08a3-4106-b698-00a6d5adf737.pdf

KIRMIZI BİBER

Referansta 300 g harç için2.5g gram katıldığına göre oran orantı ile hesaplasak (2.5*100)/300 toz kırmız biberin haçtaki yüzdesi %0.83 olduğunu buluruz.harcımız 20 kg olduğuna göre katmamız gereken miktar (20*0.83)/100=0.166kg olduğunu buluruz.

TUZ

Referansta 300 g harç için2g gram katıldığına göre oran orantı ile hesaplasak (2*100)/300 toz tuz haçtaki yüzdesi %0.6 olduğunu buluruz.harcımız 20 kg olduğuna göre katmamız gereken miktar (20*0.6)/100=0.120kg olduğunu buluruz.

KARABİBER

Referansta 300 g harç için1.5g gram katıldığına göre oran orantı ile hesaplasak (1.5*100)/300 karabiberin haçtaki yüzdesi %0.5 olduğunu buluruz.harcımız 20 kg olduğuna göre katmamız gereken miktar (20*0.5)/100=0.100kg olduğunu buluruz

REYHAN YAPRAĞI

20-25 yaprağın 18-22g olduğunu ve saplar ile birlikte 15-20yaprağın 20-25g olduğunu https://plantin.alibaba.com/plant-wiki/how-many-basil-leaves-in-a-cup?utm_source=chatgpt.com  bu sitede vurgulanmıştır

1 tane reyhan yaprağın ağırlığı 18/25=0.72g çıkar

Reçetemize göre 2 katacağız yani reyhan toplam ağırlığı 1.44g

Referansta 300 g harç için yaprak katmış bunun ağırlığı az önce hesapladığımıza göre 1.44g katıldığına göre oran orantı ile hesaplasak (1.44*100)/300 reyhan yaprağın haçtaki yüzdesi %0.48 olduğunu buluruz.harcımız 20 kg olduğuna göre katmamız gereken miktar (20*0.48)/100=0.096 kg olduğunu buluruz

Toplam hamur miktarı 100 kg ise:

- Su = unun %50’si

- Tuz = unun %2’si

Un miktarına x diyelim:

x+0.50x+0.02x=100

  Un ≈ 65.79 kg

  Su ≈ 32.89 kg

  Tuz ≈ 1.32 kg

b)hamur yoğurma:

İstanbul Üniversitesi tez çalışması referansına göre, A sınıfı mantılarda iç harç oranının hamur miktarına göre en az %20 olması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle tesisimizde harç oranı %20 olarak kabul edilmiştir. Başlangıçta saatte toplam üretim miktarı 120 kg olarak belirlendiğinden, hamur miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Hamur miktarına y denirse:

y+0,2y=120 kg/h

1,2y=120kg/h

Y=100kg/h

Buna göre üretimde kullanılacak miktarlar:

Hamur: 100 kg/h

İç harç: 20 kg /h

olarak hesaplanmıştır.

https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/47508.pdf

bu referansa göre su oranı unun %50 ve tuzun oranı unun %2 si olacak şekilde reçetemizi hazırladık.

Un miktarına x diyelim :

X+0.5x+0.02x =100 kg

1.52x=100kg

X=65.79

Un = 65.79 kg/h

Su= x*0.5= 65.79*0.5 = 32.89 kg/h

Tuz= x*0.02= 65.79*0.02 = 1.32 kg/h

Un, su ve tuz mikser haznesine bir personel tarafından beslenir.

Mikser, unun gluten yapısını zedelemeden ve hamurun elastikiyet/özlülük özelliklerini (uzama ve iç bağ yapısını) kaybettirmeden homojen bir karışım sağlamak üzere orta devirli darbe (karıştırma) metodunu kullanır.

c)hamur açma

Hamur yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra, homojen yapıdaki hamur kütlesi devirmeli mikserden hamur taşıma bandına (elevatör) aktarılır. Bu bant vasıtasıyla hamur kütlesi, kademeli ve kontrollü parça beslemesiyle otomatik olarak ana mantı şekillendirme makinesinin (Mateks KM-400) hamur işleme grubuna sevk edilir. Şekillendirme hattı üzerinde hamurun istenilen mikron düzeyindeki nihai inceliğe getirilmesi iki aşamalı bir vals (silindir) sisteminde gerçekleştirilir:

- İlk Hamur Açma / Kaba İnceltme Aşaması: Taşınan hamur parçaları ilk olarak ana besleme haznesine (Hamur Grubu) girer. Burada yer alan birinci kademe kalibrasyon silindirleri (haddeme aparatı), yüksek mekanik baskı altında hamur kütlesini ezmeden, gluten bağ yapısını koruyarak belirli bir başlangıç kalınlığında sürekli (kontinu) bir hamur bandı (yufka) haline getirir.

- İkinci İnceltme ve Son Kalibrasyon Aşaması (P. İnceltme / Pasör Grubu): İlk aparattan çıkan sürekli hamur yufkası, doğrudan ikinci hassas inceltme aparatına (proses şemasındaki adıyla P. İnceltme / İnceltme Grubu) yönlendirilir. Bu aşamada, mikrometrik ayarlara sahip hassas silindirler vasıtasıyla hamur yufkası, mantının doldurulma, kapatılma ve pişme esnasında yırtılmasını önleyecek, hedeflenen ideal standart kalınlığa ve pürüzsüz yüzey yapısına ulaştırılır.

İstenilen nihai inceliğe getirilen bu sürekli hamur şeridi, eş zamanlı olarak hattan beslenen iç harç ile buluşmak üzere dolum ve şekillendirme (basma/kalıp) grubuna otomatik olarak aktarılır.

Referans Mateks Makina Sanayi firmasından temin edilen KM-400 tam otomatik mantı üretim hattı teknik ve fiyat teklifine (Teklif No: QM26-1375, 2026) dayandırılmıştır.

https://drive.google.com/file/d/1z_mJGUyDwaPCuerBg4vYE_zwMjo6YO1U/view?usp=sharing

d)soğan soyma

Üretim prosesinin ilk aşaması olan soğan soyma ve temizleme işlemi, saatlik hammadde debisinin (3,338  kg/h) endüstriyel otomasyon sistemleri (mekanik veya kimyasal soyma makineleri) için ekonomik eşiğin altında kalması sebebiyle manuel olarak planlanmıştır. Bu doğrultuda, hammadde hazırlık safhasında oluşabilecek mekanik hasarları en aza indirmek ve ilk yatırım maliyetini optimize etmek amacıyla, söz konusu işlem vasıfsız iş gücü tarafından manuel yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

e)soğan yıkama

Tesisteki iş gücü optimizasyonu ve hat tasarımı doğrultusunda, soğan soyma ve yıkama operasyonları aynı personel tarafından ardışık olarak yürütülecek şekilde planlanmıştır.Taze kesilmiş ve işlenmiş sebze üretiminde su tüketimi ve atık su dinamiklerini inceleyen literatür çalışmalarında, yıkama ve durulama adımları için birim kütle başına ortalama su gereksinimi 3.9L/kg olarak bildirilmektedir (Lehto ve ark., 2014). Bu referans değer temel alınarak, tesiste saatlik ortalama 2.838  kg soğan soyma ve işleme kapasitesine sahip hat için ihtiyaç duyulan saatlik proses suyu miktarı aşağıdaki denkleme göre 11.068 L/saat olarak hesaplanmıştır:

Saatlik Proses Suyu İhtiyacı (L/saat) = 2.838 kg/saat * 3.9 L/kg = 11.068  L/saat

Referans: https://www.researchgate.net/publication/286058961_Water_consumption_and_wastewaters_in_fresh-cut_vegetable_production

f)soğan doğrama

Kabukları soyulup yıkanan kuru soğanlar, 2,838 kg net ağırlıkta tartılarak doğrama aşamasına alınmıştır. İş akışında sürekliliği sağlamak ve gıda güvenliği risklerini azaltmak amacıyla soyma, yıkama ve doğrama işlemleri aynı personel tarafından sırasıyla gerçekleştirilmiştir. İç harç kalitesini korumak için boyut küçültme yöntemi olarak manuel (elle) doğrama tercih edilmiştir. Blender veya mutfak robotu gibi yüksek devirli makineler, soğan dokularını aşırı parçalayarak suyunun dışarı salınmasına neden olmaktadır. Bu durum ise harcın sulanmasına, kıvamının bozulmasına ve soğanın yapısındaki kükürtlü bileşikler nedeniyle üründe acı bir tat oluşmasına yol açmaktadır. Bu tür kalite kayıplarını önlemek ve doku bütünlüğünü korumak amacıyla soğanlar ince ve homojen bir boyutta elde doğranmıştır.

g)iç harç karıştırma

A sınıfı mantı standartlarına uygun olarak hamur kütlesine göre %20 oranında(Güneydaş Biçer, 2011) planlanan iç harç, saatlik 120 kg'lık toplam hat kapasitesi doğrultusunda 20 kg/saat olarak hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda, formülasyona uygun olarak hassas şekilde tartılan %83,33 az yağlı dana kıyması (16,666 kg), %14,19 manuel doğranmış kuru soğan (2,838 kg), %0,83 kırmızı toz biber (0,166 kg), %0,60 tuz (0,120 kg), %0,50 karabiber (0,100 kg) ve %0,48 reyhan yaprağı (0,096 kg), hat personeli tarafından karıştırma ünitesine beslenir. Karıştırma prosesinde, et liflerinin yapısını zedelemeyecek, sıcaklık artışına bağlı mikrobiyolojik risk yaratmayacak ve yağ ayrışmasına sebep olmayacak orta devirli bir mekanik karıştırma yöntemi uygulanır. Soğanların doğal özsuyu ile baharatların et kütlesi içinde tamamen homojen bir şekilde dağılması sağlandıktan sonra elde edilen vizkoz iç harç, soğuk zincir korunarak şekillendirilmek üzere doğrudan Mateks KM-400 mantı makinesinin iç dolgu pompası grubuna sevk edilir.

ğ) Şekillendirme,doldurma ve kesme

İdeal nihai kalınlığa getirilen sürekli hamur şeridi ile hazırlanan iç harç, şekillendirme, doldurma ve kesme işlemlerinin tek bir hat üzerinde entegre olarak yürütüldüğü Mateks KM-400 tam otomatik mantı makinesine eş zamanlı olarak sevk edilmektedir. Saatte 90 ila 120 kg arasında üretim kapasitesine sahip olan bu makinede, proses şartlarımıza uygun olarak 2 cm’lik kare kalıp sistemi tercih edilmiştir. Sistemde yer alan iç dolgu pompası grubu vasıtasıyla, 4 $\text{cm}^2$ yüzey alanına sahip her bir hamur karesinin merkezine, toplam ürün kütlesinin en az %20'sini oluşturacak şekilde porsiyonlanan iç harç otomatik olarak dozajlanmaktadır. Dolum işleminin hemen ardından, mekanik basma ve kalıplama grubu hamur geometrisinin dört köşesinden tutarak sıkıştırma suretiyle kapatma işlemini gerçekleştirmekte ve ardından simetrik formda kesim yaparak işlemi tamamlamaktadır. Bu mekanik kapatma aşamasında, hamurun elastik yapısı ve uygulanan baskı sayesinde iç harcın dışarı sızması önlenmekte ve standart pürüzsüz yüzey yapısı elde edilmektedir. Kesim aşamasından sonra, tane kütlesi ortalama 1,11 g (100 gramda en az 90 tane) olacak şekilde üretilen ham mantı taneleri, form bütünlüklerini kaybetmeden bir sonraki şok dondurma aşamasına aktarılmak üzere otomatik olarak hat çıkış bandına yönlendirilmektedir.

Şekillendirme, doldurma ve kesme grubu (Mateks KM-400) tarafından nihai simetrik formuna getirilen ham mantı taneleri, makinenin çıkış ağzında yer alan entegre tahliye bandına dökülmektedir. Ham mantıların hassas ve yapışkan yapısı nedeniyle, bu aşamada fiziksel deformasyonları ve üst üste yığılmaları önlemek amacıyla sürekli (kontinu) ve sarsıntısız bir transfer mekanizması uygulanmaktadır. Hat çıkış bandından alınan mantı taneleri, doğrudan tünel dondurucunun (Sure TF120) giriş besleme konveyörüne aktarılmaktadır

ı)şok dodurma

Şekillendirme ve kesme hattından çıkan ham mantı taneleri, ürün kalitesini ve tazeliğini maksimum düzeyde korumak amacıyla bekletilmeden hızlı dondurma (şoklama) işlemine alınmaktadır. Bu proses için, saatlik 120 kg ürün işleme kapasitesine sahip Sure International firmasına ait TF120 model endüstriyel tünel dondurucu ve buna entegre kompresör sistemi tercih edilmiştir. Şoklama işlemi sırasında tünel içi hava sıcaklığı -38 ∓3 düzeyinde tutulmakta ve evaporasyon sıcaklığı

-42C'ye ayarlanarak R507A/R404A soğutucu akışkanlar vasıtasıyla 17,34 kW'lık dondurma kapasitesi sağlanmaktadır. Sisteme +15C giriş sıcaklığı ile beslenen mantı taneleri, gıda güvenliği ve HACCP standartlarına uygun, 1000 mm genişliğindeki gıda sınıfı AISI 304 paslanmaz çelik konveyör bant üzerinde boyuna hava üfleme sistemiyle homojen olarak soğutulmaktadır. Çok hızlı gerçekleşen bu dondurma döngüsü sayesinde, ürün dokusunda büyük buz kristallerinin oluşumu engellenerek hücre yapısı korunmakta, yüzeyde hızlıca oluşan kabuk sayesinde iç nem kilitlenerek kuruma (ağırlık) kayıpları minimize edilmektedir. Toplam kurulu gücü 17,75 kW (2,75 kW tünel ve 15 kW kompresör) olan sistemden merkez sıcaklığı -18C'ye düşürülmüş olarak çıkan dondurulmuş mantılar, sertleşmiş form bütünlükleriyle hat sonundaki paketleme ünitesine otomatik olarak sevk edilmektedir.

i)paketleme

paketlemek için yastık tipi paketlemeyi tercih ettik,çünkü hem insanlar arasında bilinir hemde maliyeti düşük ve ürünümüze uygun (zaten bir çok dondurulmuş mantı firmaları bu tip paketlemeyi tercih ederler).

Paketleme için çok kefeli terazili dikey paketleme makinesi tercih  ettik, kapasitesi ise 120kg dondurulmuş mantı paketleyebilen

500g paketler halinde

-18 derecedeki ürünü paketleyebilen

Paketleme filmi (yastık ambalajı oluşturmak için) bize lazım olan rulonun boyutunu bilemek için ilk başta paketleyeceğimiz dondurulmuş mantıların hacmini bilmemiz lazım

Mantı üretim hattından 2cm kalbı kullanarak 4cm2 lik bir kare elde edilecek içine hamurun %20si harç konulucak ve köşlerinden tutulup sıkıştırılacak

| özellik | Değer | Birim | Referans |
| --- | --- | --- | --- |
| Ham hamur karesi kenar boyu | 2 | cm | Mateks KM-400 teklifi (QM26-1375, 2026) — "2 cm kalıp" |
| Bitmiş ürün eni (W) | 1.8 | cm | Ham kare katlandığında ~%10 çekme. W ≈ 0,9 × 20 mm |
| Bitmiş ürün boyu (L) | 1.8 | cm | Simetrik form — W = L (kare kesim) |
| Bitmiş ürün yüksekliği (H) | 1 | cm | H ≈ W × 0,55 (oblat elipsoid oranı, ambalaj literatürü) |
| Tane kütlesi | 1,11 | g | 100 g'da en az 90 tane → 100/90 = 1,11 g https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/47508.pdf |

h)depolama

2.proses akış diyagramı

3. M&E GEREKSİNİMLERİ

Tablo 1.a ve şekil 1.a.

Tesis yılda 1920 saat/ yıl çalışmaktadır

İşçilik:

4.yatırım maliyeti

en pahalı ekipman IQF dondurucu

5.işletme maliyeti

UN              SU              TUZ               dana         kuru     tuz       kara     toz kırmızı

kıyması     soğan                biber        biber

55.26kg      27.63 kg          1.11kg                28.36kg      5.88kg     0.20kg    0.17kg           0.27kg

Hammadde kabulü

Hammadde kabulü

Soğan soyma

Hamur yoğurma

Soğan yıkama

Hamur açılması

Soğan rendeleme

İç harç karıştırma

Şekillendirme,doldurma ve kesme

Şok dondurma

Paketleme

Depolama

Tablo1.1a Bir dondurulmuş mantı tesisinin madde ve enerji gereksinimleri

|  | Ürün başına | Saatlik bazda | Yıllık bazda | Yıllık Gelir/Gider |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ürünler |  |  |  |  |
| Mantı | 1kg/kg | 120 kg/h | 230400 kg/y |  |
| Soğan atığı | 0.00 kg/kg | 0.501 kg/h | 961.92 kg/y |  |
| Hammadeler |  |  |  |  |
| Un | 0.5649kg/kg | 67.79 kg/h | 130156 kg/y | 130156 kg/y*24.8 tl/kg= 3227868.8 tl/y (gider) |
| Su | 0.3664 kg/kg | 43.963 kg/h | 63158 kg/y |  |
| Tuz | 0.0120 kg/kg | 1.435 kg/h | 2755 kg/y | 2755 kg/y*8 ₺/kg=22040 ₺/y (gider) |
| Dana kıyması | 0.1389 kg/kg | 16.666kg/h | 31998.7 kg/y | 31998.7kg/y*(750 × %1 kdv dahil) 757.50 TL/kg= 24239015.25 tl/y (gider) |
| Kuru soğan | 0.0278 kg/kg | 3.339 kg/h | 6410.88 kg/y | 6410.88 kg/y*10 ₺/kg(26.05.2026 Tarihli Fiyat)= 64108.8 ₺/yıl (gider) |
| karabiber | 0.0008 kg/kg | 0.100 kg/h | 192 kg/y | 192 kg/y*425 ₺/kg=81600 ₺/y (gider) |
| Toz kırmızıbiber | 0.0014 kg/kg | 0.166kg/h | 318.72 kg/y | 318.72 kg/y*230 ₺/kg= 73305.6 ₺/y (gider) |
| Reyhan yaprağı | 0.0010kg/kg | 0.120kg/h | 230.4kg/y |  |
| Ambalaj malzemesi |  |  |  |  |
| Utiliteler |  |  |  |  |
| Proses suyu | 0.366 lt/kg | 43.968 Lt/h | 84418.56 lt/y | 84418.56 lt/y*1m3/1000lt *29,92 ₺/m3= 2525.787 ₺/y (gider) |
| elektrik | 0.436 kwh/kg | 52.34 kwh/h | 100492.8 kwh/y |  |

Tablo 1.b Bir dondurulmuş mantı tesisinin ekipman maliyet tahmini

| No | Proses | Adet | Birim büyüklüğü | Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otomatik mantı üretim hattı(hamur yoğurma makiesi+hamur açma makinesi+doldurma ve şekillendirme makinesi)(mateks firması) | 1 | 120kg/saat | 4990568₺ |
| 2 | IQF Tünel Dondurucu | 1 | 120kg/saat | 1395000₺ |

Tablo 1.c Bir dondurulmuş mantı tesisinin toplam yatırım maliyeti

Satın alınan ekipman maliyeti            Ceq         0.00M₺

Lang faktörü                                          fL          4.00

İşletme tatırım faktörü                          fW        0.25

Sabit yatırım maliyeti                           CF           0.00

Döner sermaye yatırım maliyeti         CW         0.00

----------------

Toplam yatırım maliyeti               CT           0.00M₺

Tablo 1.d İşletim maliyet tahmini için faraziyeler

Ürün kapasitesi                        120kg/h

İşletim sezonu                           48w/y

Yıllık işletim zamanı                   1920h/y

İşletim maliyet faktörlerine dair veriler

Sabit üretim maliyet faktörü                  fMF          0.10

Overhead maliyet faktörü                       fOver     0.05

Utilite maliyetleri

Elektrik maliyeti                            Ce.      0.00 TL/kwh

Proses suyu birim maliyeti          Cw.      0.00 TL/m3

Dondurma maliyeti                       Cz            0.00 TL/kwh

İşçilik maliyet karakteristikleri

İşçilik ücret maliyeti                                                   CL       0.00TL/h

İşçilik mailyetinin düzeltme faktörü                       fL       2.50

İkinci vardiya için fazla mesai düzeltme faktörü     fL2     1.50

Üçüncü vardiya için fazla mesai düzeltme faktörü   FL3      2.00

Malzeme birim maliyeti

Ürün                                      Cp.                    0.00 TL/kg

Hammaddeler                     Cr.               0.00 TL/kg

Ambalaj malzemesi             Cg.              0.00 TL/kg

Tablo 1.e Dondurulmuş mantı tesinin işletim maliyet tahmini

İmalat maliyeti

Hammaddeler                        Cmat         0.00

Ambalajlama                          Cpack        0.00

Utiliteler                                  Cutil         0.00

Atık işleme                              Cwst               0.00

İşçilik                                        Clab          0.00

--------------

Değişken imalat                     Cmv          0.00

Sabit imalat                            Cmv          0.00

Genel                                      Cover         0.00

--------------

İmalat                                      CM         0.00 M₺/Yıl

Capital charge                       e CT        0.00

--------------

Toplam yıllandırılmış            TAC     0.00 M₺/Yıl